Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»

Дисциплина: Сети и телекоммуникации

Отчет по лабораторной работе №4

«Применение DHCP при построении ЛВС»

    - Выполнил(а):

Афонин И.И.

ИУ5-52Б

Проверил(а): Антонов А.И.

Москва, 2025

Введение

Цель работы: Изучение и закрепление принципов и правил создания и настройки DHCP при построении ЛВС. Изучение программы Cisco Packet Tracer 8.2.0, приобретение практических навыков проектирования и моделирования работы сети, а также оценки принятых проектных решений.

Задание

Построить ЛВС, состоящую из двух маршрутизаторов с настроенными DHCP-серверами. Между подсетями настроить динамическую маршрутизацию OSPF.

Индивидуальные параметры:

Группа: 2

Вариант: 2

HTML-страница для РИП: devices.html

IP-адресация на основе индивидуальных параметров:

LAN 1 (Router0): 192.2.2.0/24

LAN 2 (Router1): 192.2.52.0/24 (2+50=52)

Сеть между маршрутизаторами: 25.2.2.0/24

Дополнительное задание:

Добавить DNS-сервер в подсеть 192.2.2.0/24

Добавить HTTP-сервер с HTML-страницей "devices.html" в подсеть 192.2.52.0/24

Настроить DNS-запись для HTTP-сервера

Настроить статические IP-адреса для серверов и исключить их из DHCP

Ход работы

Создание топологии сети

Оборудование:

Маршрутизаторы: 2 шт. Cisco 2911

Коммутаторы: 2 шт. Cisco 2960-24TT

Компьютеры: 4 шт. PC-PT

Серверы: 2 шт. Server-PT (DNS и HTTP)

К каждому коммутатору подключено по 2 компьютера и 1 сервер

Рисунок 1 – Общая схема сети с указанием IP-адресов интерфейсов

Настройка IP-адресов на маршрутизаторах

Router0:

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.2.2.1 255.255.255.0

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

ip address 25.2.2.1 255.255.255.0

no shutdown

Router1:

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.2.52.1 255.255.255.0

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

ip address 25.2.2.2 255.255.255.0

no shutdown

Рисунок 2 – Настройка интерфейсов на Router0

Рисунок 3 – Настройка интерфейсов на Router0

Настройка DHCP-серверов

На Router0:

ip dhcp pool LAN1_POOL

network 192.2.2.0 255.255.255.0

default-router 192.2.2.1

dns-server 192.2.2.2

ip dhcp excluded-address 192.2.2.1

ip dhcp excluded-address 192.2.2.2

На Router1:

ip dhcp pool LAN2_POOL

network 192.2.52.0 255.255.255.0

default-router 192.2.52.1

dns-server 192.2.2.10

ip dhcp excluded-address 192.2.52.1

ip dhcp excluded-address 192.2.52.2

Рисунок 4 –Настройка DHCP на Router0

Настройка динамической маршрутизации OSPF

На Router0:

router ospf 1

network 192.2.2.0 0.0.0.255 area 1

network 25.2.2.0 0.0.0.255 area 0

На Router1:

router ospf 1

network 192.2.52.0 0.0.0.255 area 1

network 25.2.2.0 0.0.0.255 area 0

Рисунок 5 – Настройка OSPF на Router1

Рисунок 6 – Демонстрация всех привязанных адресов к Router0

Настройка серверов

DNS-сервер (192.2.2.2):

Статический IP: 192.2.2.2/24

Шлюз: 192.2.2.1

DNS-служба: включена

DNS-запись: devices → 192.2.52.2

HTTP-сервер (192.2.52.2):

Статический IP: 192.2.52.2/24

Шлюз: 192.2.52.1

HTTP-служба: включена

HTML-страница: devices.html

Рисунок 7 – Настройка DNS-сервера

Рисунок 8 – Настройка HTTP-сервера

Проверка работоспособности

Проверка DHCP:

Все компьютеры успешно получают IP-адреса, маску, шлюз и DNS-сервер

Проверка маршрутизации:

show ip route

Наличие OSPF-маршрутов между сетями

Проверка DNS и HTTP:

Открытие веб-страницы по доменному имени http://devices

Рисунок 9 – Получение IP по DHCP на PC0

Рисунок 10 – Таблица маршрутизации OSPF

Рисунок 11 – Доступ к веб-странице по доменному имени

Заключение

В ходе лабораторной работы были успешно настроены DHCP-серверы на маршрутизаторах, обеспечивающие автоматическую раздачу IP-адресов клиентским устройствам. Настроена динамическая маршрутизация OSPF между подсетями, обеспечивающая связность сети.

Дополнительно настроены DNS-сервер для разрешения доменных имен и HTTP-сервер с HTML-страницей "devices.html". Проверена работоспособность всех компонентов сети: клиенты получают настройки по DHCP, обеспечивается маршрутизация между подсетями, доступ к веб-странице по доменному имени работает корректно.

Приобретены практические навыки работы с программой Cisco Packet Tracer 8.2.0, настройки DHCP, OSPF и сетевых служб.