Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

# (национальный исследовательский университет)»

# (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# КАФЕДРА

Дисциплина:

Сети и телекоммуникации

Отчет по домашнему заданию № 2

Вариант 2

    - Выполнил:

Афонин И.И.

ИУ5-52Б

Проверил: Галкин В. А.

Москва, 2025

Тема: Разработка программных средств определения обнаруживающей и корректирующей способности кода в линейных протоколах.

1. Метод решения задачи

В первой части домашнего задания был теоретически описан алгоритм кодирования и декодирования для циклического кода Ц, а также вручную рассчитана таблица синдромов для однократных ошибок.

Целью данного, второго, этапа является практическая реализация этого алгоритма в виде программного средства для проведения полного анализа характеристик кода. Программа должна автоматизировать процесс моделирования канала связи с ошибками и вычислить корректирующую (Cₖ) и обнаруживающую (Cₒ) способности кода для ошибок всех возможных кратностей (от 1 до 7).

За основу для моделирования берутся данные, полученные в ДЗ №1:

- Исходное кодовое слово: v = 1101001

- Образующий полином: g(x) = x³ + x + 1

- Заранее рассчитанная таблица синдромов для однократных ошибок.

2. Реализация модели канала связи и алгоритмов

Для решения задачи была разработана программа на языке Python, которая реализует следующую модель:

- Модель передатчика: В программе в качестве константы хранится информационный вектор, и реализована функция кодирования этого вектора по алгоритму, описанному в ДЗ №1, в вектор v.

- Модель канала с ошибками: Канал моделируется путем итеративного перебора всех возможных векторов ошибок e.

  - Внешний цикл программы перебирает кратность (вес) ошибки i от 1 до 7.

  - Внутренний цикл генерирует все уникальные векторы ошибок e для данной кратности i. Например, для i=2 будут сгенерированы 0000011, 0000101, ..., 1100000 и т.п.

  - Для каждого вектора e вычисляется принятый (искаженный) вектор r с помощью операции XOR: r = v ⊕ e.

- Модель приемника (декодера): Каждый принятый вектор r обрабатывается по алгоритму, описанному в ДЗ №1:

  - Вычисление синдрома: для r вычисляется синдром S(x) путем нахождения остатка от деления r(x) на g(x).

  - Обнаружение ошибки: если полученный синдром S(x) ≠ 0, ошибка считается обнаруженной, и счетчик обнаруженных ошибок Nₒ для текущей кратности увеличивается.

  - Исправление ошибки: если ошибка обнаружена, программа обращается к заранее сформированной таблице синдромов. Если вычисленный синдром присутствует в таблице, определяется соответствующий ему вектор однократной ошибки e' и выполняется попытка исправления: v' = r ⊕ e'.

  - Верификация исправления: если полученный после исправления вектор v' совпадает с исходным кодовым словом v, исправление считается успешным, и счетчик исправленных ошибок Nₖ для текущей кратности увеличивается.

После проверки всех векторов ошибок для каждой кратности, программа рассчитывает итоговые способности Cₖ и Cₒ по формулам, приведенным в ДЗ №1.

3. Заполненная разработанной программой таблица результатов

Для заполнения таблицы напишем следующую программу:

from itertools import combinations

n = 7

k = 4

g = 0b1011          # порождающий полином (x^3 + x + 1)

message = 0b1101    # информационный вектор (x^3 + x^2 + 1)

#Деление полинома dividend на полином divisor, возврат остатка от деления

def poly_div(dividend, divisor):

while dividend.bit_length() >= divisor.bit_length():

shift = dividend.bit_length() - divisor.bit_length()

dividend ^= divisor << shift

return dividend

#Кодирование сообщения m

def encode(m):

shifted = m << (n - k)

remainder = poly_div(shifted, g)

return shifted | remainder

#Вычисление синдрома ошибки

def syndrome(v):

return poly_div(v, g)

#Построение таблицы синдромов

def build_syndrome_table():

table = {}

for pos in range(n):

e = 1 << pos

s = syndrome(e)

table[s] = e

return table

syn_table = build_syndrome_table()

codeword = encode(message)

rows = []

#Вычисление обнаруживающей и корректирующей способностей кода

for i in range(1, n + 1):

error_vectors = list(combinations(range(n), i))

Ci = len(error_vectors)

No = 0

Nk = 0

for positions in error_vectors:

e = 0

for p in positions:

e |= (1 << p)

r = codeword ^ e

s = syndrome(r)

if s != 0:

No += 1

if s in syn_table:

r_fixed = r ^ syn_table[s]

if r_fixed == codeword:

Nk += 1

Co = No / Ci * 100

Ck = Nk / Ci * 100

rows.append((i, Ci, No, Nk, Co, Ck))

print("i\tCᵢ\tNₒ\tNₖ\tCₒ (%)\tCₖ (%)")

for row in rows:

i, Ci, No, Nk, Co, Ck = row

print(f"{i}\t{Ci}\t{No}\t{Nk}\t{Co:.1f}%\t{Ck:.1f}%")

В результате работы программы была получена следующая таблица, демонстрирующая корректирующие и обнаруживающие способности кода Ц для всех возможных кратностей ошибок.

| Кратность ошибки (i) | Общее число ошибок (Cᵢ) | Число обнаруженных ошибок (Nₒ) | Число исправленных ошибок (Nₖ) | Обнаруживающая способность (Cₒ), % | Корректирующая способность (Cₖ), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 7 | 7 | 100.0% | 100.0% |
| 2 | 21 | 21 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 3 | 35 | 28 | 0 | 80.0% | 0.0% |
| 4 | 35 | 28 | 0 | 80.0% | 0.0% |
| 5 | 21 | 21 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 6 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |

4. Выводы

Проведенное программное моделирование и анализ полученных результатов позволяют сделать следующие выводы о свойствах циклического кода Ц:

- Код полностью подтвердил свои теоретические характеристики как код Хэмминга. Он способен исправлять 100% одиночных ошибок, что видно из первой строки таблицы.

- Как и ожидалось, код не способен исправлять ошибки кратности 2 и выше. При возникновении такой ошибки декодер либо вносит дополнительную ошибку при попытке "исправления", либо не находит соответствующего синдрома для исправления.

- Код гарантированно обнаруживает все двойные ошибки (100% для i = 2). Это его ключевое свойство, следующее из минимального кодового расстояния dmin = 3. В реальных системах это позволяет инициировать запрос на повторную передачу данных.

- Обнаруживающая способность для кратностей 3 и 4 падает до 80%. Это объясняется тем, что существует 7 (35 - 28 = 7) комбинаций ошибок тройной кратности и 7 комбинаций ошибок четверной кратности, которые преобразуют исходное кодовое слово в другое, но также разрешенное кодовое слово. Такие ошибки для декодера невидимы, так как их синдром равен нулю.

- Обнаруживающая способность для кратности 7 равна 0%. Это связано с тем, что вектор ошибки кратен порождающем полиному, из-за чего синдром всегда будет равен нулю.

- Таким образом, код Ц является эффективным и надежным средством для защиты информации в каналах связи с невысокой интенсивностью ошибок, где одиночные ошибки являются наиболее вероятным типом искажений.

3. Список используемой литературы и URL-ссылок

- Галкин В.А. Методическое пособие по выполнению домашнего задания по дисциплине «Сети и телекоммуникации». - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018.

- Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. Пособие для вузов.-М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003.