|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ                              Информатика и системы управления

КАФЕДРА                                 Системы обработки информации и управления

Лабораторная работа №1

По курсу «ВС АСОИУ»

«Исследование АЛУ»

Подготовил:

Студент группы

ИУ5-52Б Афонин И.И.

18.09.2025

Проверил:

Спиридонов С.Б.

2025 г.

Полученное задание:

- Исследовать АЛУ

- Исследовать буфер

Ход работы:

- Соберу следующую универсальную схему:

Данная схема позволяет проверить функционал АЛУ

M = 1 (режим логических операций)

| func | A | B | Ожидание | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F = Not A | 0,1…f | - | f,e…0 | f,e…0 |
| F = A | 0,1…f | - | 0,1…f | 0,1…f |
| F = A and B | 0,c,3 | 0,4,5 | 0, 4, 1 | 0, 4, 1 |
| F = A or B | 1, c | E, 5 | F, d | F, d |
| F = A xor B | 1, c | E, 4 | F, 8 | F, 8 |
| F = 1 | - | - | 1 | 1 |
| F = 0 | - | - | 0 | 0 |

M = 0 (режим арифметических операций)

| func | A | B | Ожидание | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F = A+1 | 0,1…f | - | 1,2…f,(f co=1) |  |
| F = A | 0,1…f | - | 0,1…f | 0,1…f |
| F = A + B | 0,c,3 | 0,4,5 | 0, (0 co=1), 8 | 0, (0, co= 1), 8 |
| F = A - B | 1, c | E, 5 | 3, 7 | 3, 7 |
| F = 0 | - | - | 0 | 0 |

Итак, видно, что базовые операции выполняются.

Проверю, что операция суммы выполняется в дополнительном, а не в обратном коде:

| F = A + B доп. код | -5(1011 - b), 5 | 3, -3(1101 - d) | -2(1110 - f), 2 | F, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Действительно, АЛУ адекватно обработал доп. код.

Часть 2.

Замкну ключ 1. Загорается верхняя лампочка. Замкну ключ 2. Теперь вижу, что верхняя лампочка погасла и загорелась нижняя.