Московский государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «ВС АСОИУ»

Отчет по лабораторной работе №2

«Исследование АЛУ»

| Выполнил: |  | Проверил: |
| --- | --- | --- |
| студент группы ИУ5-52Б |  | преподаватель каф. ИУ5 |
| Афонин И.И. |  | Спиридонов С.Б. |

Москва, 2025 г.

Полученное задание:

Ознакомиться c работой арифметико-логического устройства (АЛУ). Настроить интерфейс управления микросхемой АЛУ.

Исследование работы АЛУ на примере выполнения арифметических и логических операций. Создать калькулятор с

помощью регистров и АЛУ.

Выполнение работы:

Суб-блоки:

Регистр параллельного занесения сделан стандартным образом. Устройство из 4-х буферов позволит заносить четырехразрядные операнды разом.

Схема ввода операндов А и B:

АЛУ + выходной регистр:

Буферы при регистрах А и С работают парафазно.

Выполним сложение (-3) и 7

- Занесем в А 1011 – число -3 (b на индикаторе), а в В 0111 - 7.

Первый разряд – знаковый.

- А необходимо перевести в дополнительный код

Для этого установим флаг М = 1 – логические операции.

Инвертируем оператор А. Зададим код микрокоманды s3s2s1s0 = 0000. Выполним переключение синхроимпульсов регистров.

Переключим управляющий сигнал буфера А в 0, соответственно, буфера С в 1, чтобы скопировать результат в регистр операнда А. Должны получить в нем 0100 (4 на индикаторе) – инверсный код 1011.

- Добавим единицу, чтобы получить обратный код. Арифметическая операция М = 0. Микрокоманда s3s2s1s0 = 1001. Операнд В = 00012 = 1. Должны получить на выходе 01012 (5 на индикаторе).

Результат:

- Так как были инвертированы все разряды, в том числе знаковый, необходимо его восстановить.

Произведем дизъюнкцию с числом В=1000 (8 на индикаторе).

Логическая операция: М = 1 s3s2s1s0 = 1011. Должны получить 1101 (d на индикаторе). Результат снова должен быть перенесен в левый операнд.

- Произведем сложение с операндом В = 01112 = 7. Арифметическая операция: М = 0  s3s2s1s0 = 1001. Должны получить -3 + 7 = 4 с переполнением 0100 (с на индикаторе).

Вывод:

В результате выполнения лабораторной работы по изучению EWB были получены практические навыки работы с пользовательским интерфейсом и инструментарием программы.

Также освоено практическое построение схем, проанализированы полученные результаты и выполнены все задачи работы.