МГТУ им. Н.Э. Баумана

Отчёт по лабораторной работе №2
по курсу «Электроника»

Тема: Усилители на биполярных транзисторах.

Вариант 28.

Руководитель
Белодедов М. В.

Студент группы ИУ5-42Б
Афонин И.И.

2025 г.

Полученное задание:

Схема с общим эмиттером

|  | f0=740 Гц Iк=1 мА Eк=5 В Транзистор модели 2N5772 |
| --- | --- |

Соберем данную схему в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и рассчитаем резисторы коллектора и базы, а также подберем сопротивление резистора Rб:

Rк=Eк/2Iк=2,5 В1 мА=2500 Ом

Iб=Iкβ=1 мА100=0,01 мА

Rб0=Eк-0,7 ВIб=4,3 В0,01 мА=430 кОм

Rб=280 кОм

Падение напряжение на транзисторе составляет половину Eк, значит усилитель спроектирован верно.

Измерим входное сопротивление усилителя. Для этого ко входу подключим конденсатор Cвх=10 мФ и амперметр переменного тока, будем снимать показания с него. Входное сопротивление будем вычислять по формуле
Rвх=UвхIвх

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 1,41 | 1773 |
| 10 | 2,5 | 1,41 | 1773 |
| 100 | 2,5 | 1,48 | 1689,2 |

Вычислим значение Cвх для его дальнейшего использования

Cвх=12πRвхf0=12π×1773 Ом×740 Гц=122 нФ

Будем измерять (без нагрузки) действующее значение выходного напряжения U0, приняв Cвых=10 мФ. Далее подключим к выходу усилителя нагрузку и, подобрав такое значение её сопротивления Rн, при котором выходное напряжение уменьшается на 10…20%, измерим это выходное напряжение Uн. Измерения проведём на всех частотах, на которых проводилось измерение входного напряжения. Измерим значение выходного тока с нагрузкой Iн=UнRн. Также измерим значение Rвых по формуле: Rвых=U0-UнIн. Полученные результаты представим в виде таблицы.

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, В | Uн, В | Rн, кОм | Iн, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,187 | 0,151 | 10 | 15,1 | 1870 |
| 10 | 0,233 | 0,187 | 10 | 18,7 | 2459,9 |
| 100 | 0,233 | 0,188 | 10 | 18,8 | 2393,6 |

Вычислим значение Cвых для его дальнейшего использования

Cвых=12πRвыхf0=12π×2459,9 Ом×740 Гц=87 нФ

Схема с номиналами:

Воспользуемся средствами Proteus для построения частотных характеристик.

АЧХ, дБ

По таблице находим точку, в которой АЧХ достигает максимального значения, а затем находим точку, где АЧХ приблизительно равняется значению АЧХ среза и располагающуюся левее точки, характеризующей значение центральной частоты. Значение частоты в найденной точке округляем и получаем нижнюю частоту среза:

f, Гц

АЧХ, дБ

fн≈751 Гц, что практически полностью соответствует значению f0.

Повторяем операцию для точки, располагающейся правее точки, характеризующей значение центральной частоты, и получаем приближенное значение верхней частоты среза:

АЧХ, дБ

fв≈18,44 МГц

Значение частоты середины полосы пропускания:

fср≈fнfв=751 Гц×18,44×106 Гц≈118 кГц

Найдём коэффициент усиления усилителя K. Значение его АЧХ на её горизонтальном участке 39,2 дБ.

Тогда коэффициент усиления:

20lgK=39,2  дБ
K≈91

Проверим полученное значение коэффициента усиления при помощи осциллографа.

K=UвыхUвх=320 мВ3,55 мВ≈90,1

Получаем практически полное совпадение с коэффициентом, рассчитанным по АЧХ.

Вновь измерим входное и выходное сопротивление усилителя. Измерения проведём на трёх частотах:

– на середине полосы пропускания fср≈118 кГц;

– вблизи нижней частоты среза fнfср=751 Гц ×118×103Гц ≈9413 Гц;

– вблизи верхней частоты среза fсрfв=18,44×106Гц×118×103Гц ≈1475 кГц;

Алгоритм измерения не меняется.

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,413 | 2,5 | 1,4 | 1785,7 |
| 118 | 2,5 | 1,49 | 1677,9 |
| 1475 | 2,5 | 6,21 | 402,6 |

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, В | Uн, В | Rн, кОм | Iн, мА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,413 | 0,233 | 0,187 | 10 | 18,7 | 2459,9 |
| 118 | 0,233 | 0,187 | 10 | 18,7 | 2459,9 |
| 1475 | 0,233 | 0,187 | 10 | 18,7 | 2459,9 |

Схема с общим коллектором

|  | f0=740 Гц Iк=1 мА Eк=5 В Транзистор модели 2N5772 |
| --- | --- |

Соберем данную схему в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и рассчитаем резисторы эмиттера и базы:

Rэ=Eк/2Iк=2,5 В1 мА=2500 Ом

Iб=Iкβ=1 мА100=0,01 мА

Rб0=Eк-IкRэ+0,7 ВIб= 3,2 В0,01 мА=320 кОм

Rб=120 кОм

Падение напряжение на транзисторе составляет половину Eк, значит усилитель спроектирован верно.

Измерим входное сопротивление усилителя. Для этого ко входу подключим конденсатор Cвх=10 мФ и амперметр переменного тока, будем снимать показания с него. Входное сопротивление будем вычислять по формуле
Rвх=UвхIвх

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, кОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,14 | 71,43 |
| 10 | 10 | 0,14 | 71,43 |
| 100 | 10 | 0,14 | 71,43 |

Вычислим значение Cвх для его дальнейшего использования

Cвх=12πRвхf0=12π×71430 Ом×740 Гц=3,01 нФ

Будем измерять (без нагрузки) действующее значение выходного напряжения U0, приняв Cвых=10 мФ. Далее подключим к выходу усилителя нагрузку и, подобрав такое значение её сопротивления Rн, при котором выходное напряжение уменьшается на 10…20%, измерим это выходное напряжение Uн. Измерения проведём на всех частотах, на которых проводилось измерение входного напряжения. Измерим значение выходного тока с нагрузкой Iн=UнRн. Также измерим значение Rвых по формуле: Rвых=U0-UнIн. Полученные результаты представим в виде таблицы.

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | I, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,92 | 6,51 | 2000 | 3,26 | 432,5 |
| 10 | 9,86 | 8,11 | 200 | 40,55 | 43,2 |
| 100 | 9,89 | 8,75 | 200 | 43,75 | 26,1 |

Вычислим значение Cвых для его дальнейшего использования

Cвых=12πRвыхf0=12π×43,2 Ом×740 Гц=4,9 мФ

Схема с номиналами:

Воспользуемся средствами Proteus для построения частотных характеристик.

По таблице находим точку, в которой АЧХ достигает максимального значения, а затем находим точку, где АЧХ приблизительно равняется значению АЧХ среза и располагающуюся левее точки, характеризующей значение центральной частоты. Значение частоты в найденной точке округляем и получаем нижнюю частоту среза:

fн≈757 Гц, что практически соответствует значению f0

Повторяем операцию для точки, располагающейся правее точки, характеризующей значение центральной частоты, и получаем приближенное значение верхней частоты среза:

fв≈6,02 ГГц

Значение частоты середины полосы пропускания:

fср≈fнfв=757 Гц×6,02×109 Гц≈2,1 МГц

Найдём коэффициент усиления усилителя K. Значение его АЧХ на её горизонтальном участке -0,099 дБ.

Тогда коэффициент усиления:

20lgK=-0,099 дБ
K≈0,99

Проверим полученное значение коэффициента усиления при помощи осциллографа.

K=UвыхUвх=13,88 мВ14,15 мВ≈0,98

Получаем практически полное совпадение с коэффициентом, рассчитанным по АЧХ.

Вновь измерим входное и выходное сопротивление усилителя. Измерения проведём на трёх частотах:

– на середине полосы пропускания fср≈2,1 МГц;

– вблизи нижней частоты среза fнfср=2,1×106 Гц×757 Гц≈40 кГц;

– вблизи верхней частоты среза fсрfв=2,1×106 Гц×6,02×109 Гц≈112 МГц;

Алгоритм измерения не меняется.

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, МГц | Uвх, мВ | Iвх, мкА | Rвх, кОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,04 | 10 | 0,14 | 71,43 |
| 2,1 | 10 | 0,38 | 26,32 |
| 112 | 10 | 19,8 | 0,51 |

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, МГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | I, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,04 | 9,88 | 8,71 | 200 | 43,6 | 26,8 |
| 2,1 | 9,88 | 8,76 | 200 | 43,8 | 25,7 |
| 112 | 9,88 | 8,8 | 200 | 44 | 24,5 |

Схема с общей базой

|  | f0=740 Гц Iк=1 мА Eк=5 В Транзистор модели 2N5772 |
| --- | --- |

Соберем данную схему в программе-симуляторе Proteus 8 Professional и рассчитаем резисторы коллектора и базы, а также подберем сопротивление резистора Rб:

Rк=Eк/2Iк=2,5 В1 мА=2500 Ом

Iб=Iкβ=1 мА100=0,01 мА

Rб0=Eк-0,7 ВIб=4,3 В0,01 мА=430 кОм

Rб=280 кОм

Падение напряжение на транзисторе составляет половину Eк, значит усилитель спроектирован верно.

Измерим входное сопротивление усилителя. Для этого подключим конденсатор Cб c ёмкостью не менее 5πf0Rб и резистор Rэ с сопротивлением Rэ ≪ Rк.

Cб0=5πf0Rб=7,7 нФ

Cб=1 мкФ

Rэ=0,1 Ом

После чего подключим ко входу конденсатор Cвх=10 мФ и амперметр переменного тока, будем снимать показания с него. Входное сопротивление будем вычислять по формуле
Rвх=UвхIвх

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 99,1 | 0,101 |
| 10 | 10 | 100 | 0,1 |
| 100 | 10 | 100 | 0,1 |

Вычислим значение Cвх для его дальнейшего использования

Cвх=12πRвхf0=12π×0,1 Ом×740 Гц=2,15 мФ

Будем измерять (без нагрузки) действующее значение выходного напряжения U0, приняв Cвых=10 мФ. Далее подключим к выходу усилителя нагрузку и, подобрав такое значение её сопротивления Rн, при котором выходное напряжение уменьшается на 10…20%, измерим это выходное напряжение Uн. Измерения проведём на всех частотах, на которых проводилось измерение входного напряжения. Измерим значение выходного тока с нагрузкой Iн=UнRн. Также измерим значение Rвых по формуле: Rвых=U0-UнIн. Полученные результаты представим в виде таблицы.

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | I, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 374 | 322 | 15000 | 21,47 | 2421,9 |
| 10 | 464 | 399 | 15000 | 26,6 | 2443,6 |
| 100 | 465 | 400 | 15000 | 26,7 | 2434,5 |

Вычислим значение Cвых для его дальнейшего использования

Cвых=12πRвыхf0=12π×2443,6 Ом×740 Гц=88 нФ

Схема с номиналами:

Воспользуемся средствами Proteus для построения частотных характеристик.

АЧХ, дБ

По таблице находим точку, в которой АЧХ достигает максимального значения, а затем находим точку, где АЧХ приблизительно равняется значению АЧХ среза и располагающуюся левее точки, характеризующей значение центральной частоты. Значение частоты в найденной точке округляем и получаем нижнюю частоту среза:

АЧХ, дБ

fн≈754 Гц, что практически полностью соответствует значению f0.

Повторяем операцию для точки, располагающейся правее точки, характеризующей значение центральной частоты, и получаем приближенное значение верхней частоты среза:

АЧХ, дБ

fв≈18,4 МГц

Значение частоты середины полосы пропускания:

fср≈fнfв=754 Гц×18,4×106 Гц≈117 кГц

Найдём коэффициент усиления усилителя K. Значение его АЧХ на её горизонтальном участке 39 дБ.

Тогда коэффициент усиления:

20lgK=39 дБ
K≈90

Проверим полученное значение коэффициента усиления при помощи осциллографа.

K=UвыхUвх=615 мВ7 мВ≈88

Получаем практически полное совпадение с коэффициентом, рассчитанным по АЧХ.

Вновь измерим входное и выходное сопротивление усилителя. Измерения проведём на трёх частотах:

– на середине полосы пропускания fср≈117 кГц;

– вблизи нижней частоты среза fнfср=117×103 Гц×754 Гц≈9392 Гц;

– вблизи верхней частоты среза fсрfв=18,4×106 Гц×117×103 Гц≈1,46 МГц;

Алгоритм измерения не меняется.

Таблица измерения входного сопротивления усилителя

| f, кГц | Uвх, мВ | Iвх, мА | Rвх, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,392 | 5 | 50 | 0,1 |
| 117 | 5 | 50,2 | 0,099 |
| 1460 | 5 | 50,2 | 0,099 |

Таблица измерения выходного сопротивления усилителя

| f, кГц | U0, мВ | Uн, мВ | Rн, Ом | I, мкА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,392 | 464 | 399 | 15000 | 26,6 | 2443,6 |
| 117 | 465 | 400 | 15000 | 26,7 | 2434,5 |
| 1460 | 465 | 400 | 15000 | 26,7 | 2434,5 |