Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана

| Защищено: Большаков С.А. " " 2025 г. | Демонстрация ЛР: Большаков С.А. " " 2025 г. |
| --- | --- |

Отчет по лабораторной работе № 5 по курсу Системное программирование

" Ввод/вывод в адреса и числа"

(есть ли дополнительные требования - НЕТ)

12

(количество листов)

Вариант № 2

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУ5-42Б

(подпись)

Афонин И. И.

"23" апреля 2025 г.

Москва, МГТУ - 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цель выполнения лабораторной работы № 5	3

2.	Порядок и условия проведения работы № 5	3

3.	Описание ошибок, возникших при отладке № 5	3

4.	Блок-схема программы	4

5.	Скриншот программы ЛР № 5 в TD.exe	5

6.	Текст программы на языке Ассемблера	5

7.	Результаты работы программы	12

8.	Выводы по ЛР № 5	12

- Цель выполнения лабораторной работы № 5

Целью лабораторной работы №5 является освоение работы с массивами и строками в языке Ассемблер, включая использование буферизации ввода, команд цепочек (LODSB, STOSB, MOVSB), а также преобразование символов в их шестнадцатеричное представление.

- Порядок и условия проведения работы № 5

Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для ввода и буферизации строки символов с клавиатуры (последовательности символов) и затем последовательного их вывода на экран в шестнадцатеричном представлении (через пробел). В данной программе для корректной работы необходимо предусмотреть запоминание строки символов в байтовом массиве. Программа и блок-схема должны содержать вложенные циклы (двойные циклы).

Признак завершения ввода отдельной строки с клавиатуры – это символ "$" (он вводиться с клавиатуры для завершения ввода строки). Между введенной строкой символов и их шестнадцатеричным представлением должен располагаться знак равенства (“=”). Максимальное число вводимых символов не должно превышать 20-ти. В данной программе цикл ввода (с клавиатуры) организуется с помощью команд условного (JE, JNE) перехода и команды безусловного перехода (JMP). После завершения ввода строки выполняется ее автоматический вывод. Организовать цикл ввода строк до ввода специального символа ('*'). Пример результата работы одного цикла программы показан ниже:

АБВ$ = 80 81 82

Оформить отчет по ЛР.

- Описание ошибок, возникших при отладке № 5

Ошибки отсутствуют.

- Блок-схема программы

- Скриншот программы ЛР № 5 в TD.exe

- Текст программы на языке Ассемблера

Turbo Assembler	 Version 3.1	    04/23/25 02:04:25	    Page 1

lab5_25.asm

1				     ; Афонин Иван Игоревич Вариант 2 Группа ИУ5-42Б

2				     ;СЕГМЕНТ ДАННЫХ

3	0000			     DTSEG SEGMENT PARA	'DATA'

4				     ; Справочные сообщения для	пользователя.

5	0000  8C A0 AA E1 A8 AC	A0+  MES0 DB "Максимальное кол-во символов в строке - 20", 0Dh,	0Ah, '$'

6	      AB EC AD AE A5 20	AA+

7	      AE AB 2D A2 AE 20	E1+

8	      A8 AC A2 AE AB AE	A2+

9	      20 A2 20 E1 E2 E0	AE+

10	      AA A5 20 2D 20 32	30+

11	      0D 0A 24

12	002D  91 A8 AC A2 AE AB	20+  MES1 DB "Символ окончание ввода строки - `знак доллара`", 0Dh, 0Ah, '$'

13	      AE AA AE AD E7 A0	AD+

14	      A8 A5 20 A2 A2 AE	A4+

15	      A0 20 E1 E2 E0 AE	AA+

16	      A8 20 2D 20 60 A7	AD+

17	      A0 AA 20 A4 AE AB	AB+

18	      A0 E0 A0 60 0D 0A	24

19	005E  8C A0 AA E1 A8 AC	A0+  MES2 DB "Максимальное кол-во строк	- 10", 0Dh, 0Ah, '$'

20	      AB EC AD AE A5 20	AA+

21	      AE AB 2D A2 AE 20	E1+

22	      E2 E0 AE AA 20 2D	20+

23	      31 30 0D 0A 24

24	007F  91 A8 AC A2 AE AB	20+  MES3 DB "Символ окончания ввода строк - *", 0Dh, 0Ah, '$'

25	      AE AA AE AD E7 A0	AD+

26	      A8 EF 20 A2 A2 AE	A4+

27	      A0 20 E1 E2 E0 AE	AA+

28	      20 2D 20 2A 0D 0A	24

29	00A2  28*(??)		     BUF_SYMBS DB 40 DUP(?)  ; Символьный буфер	для введенной строки.

30	00CA  30 31 32 33 34 35	36+  HEX_TABLE DB '0123456789ABCDEF'  ;	Таблица	перекодировки для процедуры

31	      37 38 39 41 42 43	44+

32	      45 46

33	00DA  ????		     BUF_CX DW ? ; Буфер для счетчика внешнего цикла.

34	00DC  0028		     ROW_SYMBS DW 40  ;	Максимальное кол-во символов в одной строке.

35	00DE  000A		     ROWS DW 10	 ; Максимальное	кол-во вводимых	строк.

36	00E0			     DTSEG ENDS

37				     ; СЕГМЕНТ СТЕКА

38	0000			     STSEG SEGMENT PARA	'STACK'

39	0000  C8*(00)		     DB	200 DUP(0)

40	00C8			     STSEG ENDS

41				     ; СЕГМЕНТ КОДА

42	0000			     CDSEG SEGMENT PARA	'CODE'

43				     ASSUME DS:DTSEG, SS:STSEG,	CS:CDSEG

44				     ; СЕГМЕНТ КОДА

45				     ; Вход в прСограмму

46	0000			     MAIN PROC

47	0000  B8 0000s		     MOV AX, DTSEG

48	0003  8E D8		     MOV DS, AX

49				     ; Вывод справочных	сообщений.

50	0005  BA 0000r		     MOV DX, OFFSET MES0

51	0008  E8 0078		     CALL PUTMES

52	000B  BA 002Dr		     MOV DX, OFFSET MES1

53	000E  E8 0072		     CALL PUTMES

54	0011  BA 005Er		     MOV DX, OFFSET MES2

55	0014  E8 006C		     CALL PUTMES

56	0017  BA 007Fr		     MOV DX, OFFSET MES3

57	001A  E8 0066		     CALL PUTMES

Turbo Assembler	 Version 3.1	    04/23/25 02:04:25	    Page 2

lab5_25.asm

58	001D  E8 0068		     CALL CLRF

59	0020  BB 00CAr		     MOV BX, OFFSET HEX_TABLE

60	0023  8B 0E 00DEr	     MOV CX, ROWS  ; Счетчик для цикла LOOP0.

61				     ; ЦИКЛ ПО СТРОКАМ

62	0027			     LOOP0:

63				     ; Цикл ввода строк.

64	0027  89 0E 00DAr	     MOV BUF_CX, CX

65	002B  8B 0E 00DCr	     MOV CX, ROW_SYMBS	; Счетчик для цикла LOOP1.

66	002F  BE 0000		     MOV SI, 0	; Счетчик символьного буфера.

67	0032			     LOOP1:

68				     ; Цикл ввода одной	строки.

69	0032  E8 005E		     CALL GETCH	 ; Ввод	символа.

70				     ; Проверка	окончания ввода	строк.

71	0035  3C 2A		     CMP AL, '*'

72	0037  74 0B		     JE	GO0

73				     ; Проверка	окончания ввода	строки.

74	0039  3C 24		     CMP AL, '$'

75	003B  74 07		     JE	GO0

76	003D  88 84 00A2r	     MOV BUF_SYMBS[SI],	AL  ; Запись считанного	символа	в символьный буфер.

77	0041  46		     INC SI

78	0042  E2 EE		     LOOP LOOP1

79	0044			     GO0:

80				     ;

81				     ; Проверка, что строка пустая или является	конечной (введен символ	"*"

82	0044  83 FE 00		     CMP SI, 0

83	0047  74 1D		     JE	GO1

84				     ; Ввывод строки " = ".

85	0049  E8 0030		     CALL PUTSPACE

86	004C  B2 3D		     MOV DL, 3DH

87				     ; вывод символа пробела

88	004E  E8 0026		     CALL PUTCH

89	0051  E8 0028		     CALL PUTSPACE

90	0054  8B CE		     MOV CX, SI	 ; Счетчик для цикла LOOP2 (равен кол-во введенных ;символов).

91	0056  BE 0000		     MOV SI, 0	; Счетчик символьного буфера.

92				     ;ЦИКЛ чтения и преобразования

93	0059			     LOOP2:

94				     ; Цикл преобразования символов введеной строки.

95	0059  8A 84 00A2r	     MOV AL, BUF_SYMBS[SI]  ; Чтение символа из	символьного буфера.

96	005D  46		     INC SI

97	005E  E8 0037		     CALL HEX  ; Перекодировка и печать

98				     ;Пробел

99	0061  E8 0018		     CALL PUTSPACE

100				     ; Конец цикла вывода из буфера

101	0064  E2 F3		     LOOP LOOP2

102	0066			     GO1:

103				     ; Проверка, что введенная строка является конечной.

104	0066  3C 2A		     CMP AL, '*'

105	0068  74 09		     JE	END_PROG

106

107	006A  E8 001B		     CALL CLRF

108				     ; для цикла ввода строки

109	006D  8B 0E 00DAr	     MOV CX, BUF_CX

110				     ; Конец цмкла ввода строк

111	0071  E2 B4		     LOOP LOOP0

112

113	0073			     END_PROG:

114				     ; Завершение работы программы.

Turbo Assembler	 Version 3.1	    04/23/25 02:04:25	    Page 3

lab5_25.asm

115

116	0073  B4 4C		     MOV AH, 4CH

117	0075  CD 21		     INT 21H

118	0077			     MAIN ENDP

119				     ;ПРОЦЕДУРЫ	ПРОГРАММЫ

120	0077			     PUTCH PROC

121				     ; Процедура вывода	символа.

122	0077  B4 02		     MOV AH, 02H

123	0079  CD 21		     INT 21H

124	007B  C3		     RET

125	007C			     PUTCH ENDP

126	007C			     PUTSPACE PROC

127				     ; Процедура вывода	пробела.

128	007C  B2 20		     MOV DL, 20H

129	007E  B4 02		     MOV AH, 02H

130	0080  CD 21		     INT 21H

131	0082  C3		     RET

132	0083			     PUTSPACE ENDP

133	0083			     PUTMES PROC

134				     ; Процедура вывода	текстового сообщения.

135	0083  B4 09		     MOV AH, 09H

136	0085  CD 21		     INT 21H

137	0087  C3		     RET

138	0088			     PUTMES ENDP

139	0088			     CLRF PROC

140				     ; Процедура перевода строки и возврата каретки.

141	0088  B4 02		     MOV AH, 02H

142	008A  B2 0A		     MOV DL, 0AH

143	008C  CD 21		     INT 21H

144	008E  B2 0D		     MOV DL, 0DH

145	0090  CD 21		     INT 21H

146	0092  C3		     RET

147	0093			     CLRF ENDP

148	0093			     GETCH PROC

149				     ; Процедура ввода символа.

150	0093  B4 01		     MOV AH, 01H

151	0095  CD 21		     INT 21H

152	0097  C3		     RET

153	0098			     GETCH ENDP

154	0098			     HEX PROC

155				     ; Процедура перекадировки

156	0098  50		     PUSH AX

157				     ; Получаем	значение старшего полубайта.

158	0099  8A D0		     MOV DL, AL

159	009B  D0 EA D0 EA D0 EA	D0+  SHR DL, 4

160	      EA

161	00A3  8A C2		     MOV AL, DL

162	00A5  D7		     XLAT

163				     ; Выводим значение	старшего полубайта.

164	00A6  8A D0		     MOV DL, AL

165	00A8  E8 FFCC		     CALL PUTCH

166				     ; Получаем	значение младшего полубайта.

167	00AB  58		     POP AX

168	00AC  8A D0		     MOV DL, AL

169	00AE  D0 E2 D0 E2 D0 E2	D0+  SHL DL, 4

170	      E2

171	00B6  D0 EA D0 EA D0 EA	D0+  SHR DL, 4

Turbo Assembler	 Version 3.1	    04/23/25 02:04:25	    Page 4

lab5_25.asm

172	      EA

173	00BE  8A C2		     MOV AL, DL

174	00C0  D7		     XLAT

175				     ; Выводим значение	младшего полубайта.

176	00C1  8A D0		     MOV DL, AL

177	00C3  E8 FFB1		     CALL PUTCH

178	00C6  C3		     RET

179	00C7			     ENDP HEX

180

181	00C7			     CDSEG ENDS

182

183				     END MAIN

Turbo Assembler	 Version 3.1	    04/23/25 02:04:25	    Page 5

Symbol Table

Symbol Name		Type   Value			   Cref	(defined at #)

??DATE			Text   "04/23/25"

??FILENAME		Text   "lab5_25	"

??TIME			Text   "02:04:25"

??VERSION		Number 030A

@CPU			Text   0101H

@CURSEG			Text   CDSEG			   #3  #38  #42

@FILENAME		Text   LAB5_25

@WORDSIZE		Text   2			   #3  #38  #42

BUF_CX			Word   DTSEG:00DA		   #33	64  109

BUF_SYMBS		Byte   DTSEG:00A2		   #29	76  95

CLRF			Near   CDSEG:0088		   58  107  #139

END_PROG		Near   CDSEG:0073		   105	#113

GETCH			Near   CDSEG:0093		   69  #148

GO0			Near   CDSEG:0044		   72  75  #79

GO1			Near   CDSEG:0066		   83  #102

HEX			Near   CDSEG:0098		   97  #154

HEX_TABLE		Byte   DTSEG:00CA		   #30	59

LOOP0			Near   CDSEG:0027		   #62	111

LOOP1			Near   CDSEG:0032		   #67	78

LOOP2			Near   CDSEG:0059		   #93	101

MAIN			Near   CDSEG:0000		   #46	183

MES0			Byte   DTSEG:0000		   #5  50

MES1			Byte   DTSEG:002D		   #12	52

MES2			Byte   DTSEG:005E		   #19	54

MES3			Byte   DTSEG:007F		   #24	56

PUTCH			Near   CDSEG:0077		   88  #120  165  177

PUTMES			Near   CDSEG:0083		   51  53  55  57  #133

PUTSPACE		Near   CDSEG:007C		   85  89  99  #126

ROWS			Word   DTSEG:00DE		   #35	60

ROW_SYMBS		Word   DTSEG:00DC		   #34	65

Groups & Segments	Bit Size Align	Combine	Class	   Cref	(defined at #)

CDSEG			16  00C7 Para	none	CODE	   #42	43

DTSEG			16  00E0 Para	none	DATA	   #3  43  47

STSEG			16  00C8 Para	none	STACK	   #38	43

- Результаты работы программы

- Выводы по ЛР № 5

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены методы работы с массивами и строками в Ассемблере, включая буферизацию ввода с использованием команд STOSB и LODSB. Реализована программа, которая корректно сохраняет введённые символы в буфер и преобразует их в шестнадцатеричное представление с помощью процедуры HEX.